ClearPass 6.8以上版本Cluster集群配置证书信任问题

开启Cluster集群注意事项

从ClearPass 6.8开始，建立集群和删除集群时增加了对Publisher和Subscriber HTTPs证书的校验。当Subscriber添加到Publisher时Subscriber会校验Publisher的HTTPs证书是否被信任，当在Publisher上删除Subscriber时，Publisher会校验Subscriber的HTTPs证书是否被信任，当证书校验不通过时会提示WARNING - 10.X.50.41: echo GET failed. 并且无法成功创建集群或者删除集群。

针对此情况，有两种解决方式：

- 在ClearPass的CLI下通过命令将ClearPass转换为Subscriber，并通过设置参数来忽略对Publisher证书的校验，通过此方式可以成功将Subscriber加入到Publisher，但是在Publisher上通过命令删除Subscriber时无法通过设置参数来忽略对Subscriber证书的校验，所以会导致删除Subscriber失败；此方式不推荐

[appadmin@Lab5-CPPM-1]# cluster make-subscriber -V -i 10.X.50.41

********************************************************

*                                                      *

* WARNING: Executing this command will make the current*

* machine a subscriber to the publisher host specified.*

* Current configuration and application licenses       *

* installed (if any) on this node will be lost when the*

* operation is complete.                               *

*                                                      *

* Configuration changes will be blocked on the         *

* publisher during initial cluster sync as part of     *

* this operation.                                     *

*                                                      *

* Do not close the shell or interrupt this command     *

* execution.                                           *

*                                                      *

********************************************************

Continue? [y|n]: y

Enter Publisher Password: aruba123

Setting up local machine as a subscriber to 10.1.50.41

INFO - Check publisher connection passed

INFO - Local checks before adding subscriber passed

INFO - 10.1.50.41: - Subscriber node added successfully for host=Lab5-CPPM-1

[appadmin@Lab5-CPPM-1]# cluster make-subscriber  --h

ERROR: Invalid command-line argument

Usage:

make-subscriber -i <IP Address> [-l] [-b] [-V]

-i <IP Address> -- Publisher IP Address

-l              -- Restore the local log database after this operation

-b              -- Skip generating a backup before this operation

-V              -- Do not verify publisher certificate

- 分别在Publisher和Subscriber上创建证书签名请求CSR，通过CA（这里采用ClearPass Onboard）签发HTTPs证书，分别在Publisher和Subscriber上导入HTTPs证书，并在证书信任列表中导入对方的证书链。推荐采用此方式。

通过ClearPass Onboard给Publisher节点签发HTTPs证书

这里统一采用Publisher节点的Onboard给Publisher和Subscriber签发HTTPs证书。

Publisher节点：

- 创建证书签名请求。打开Publisher ClearPass管理页面，打开 管理 -> 证书 -> Certificate Store ，点右上角的 创建证书签名请求 链接，创建一个新的证书签名请求。

- 通用名称（CN）：LabX-CPPM-1

- 专用密钥密码：aruba123

- 认证专用密码密码：aruba123

- 点“提交”按钮，在弹出的窗口中点“Download CSR”按钮下载CSR文件

- 上传证书签名请求并生成HTTPS证书。在ClearPass Policy Manager页面的右上角点Menu图标，选择Onboard进入Onboard管理页面。打开 Onboard -> 证书颁发机构，点右边的Local Certificate Authority，选择 证书，点右上角的 Upload a certificate signing request 链接，在证书签名请求页面，

- Certificate Signing Request：点“选择文件”按钮打开刚才下载的CSR文件

- Certificate Type：HTTPS

- Approval：勾选Issue this certificate immediately

- Expiration： 1800天

- 点“Submit Certificate Signing Request”按钮提交

- 导出HTTPS证书。在Certificate Type中选择HTTPS，点下面的LabX-CPPM-1证书，选择Export certificate，

- 格式：Base-64编码（.pem）

- Trust Chain：勾选Include certificate trust chain

- 点“输出证书”按钮导出证书

- 导入HTTPS服务器证书，在ClearPass Onboard页面的右上角点Menu图标，选择Policy Manager进入ClearPass Policy Manager管理页面。打开 管理 -> 证书 -> Certificate Store ，点右上角的 导入服务器证书 链接，

- Certificate Type：服务器证书

- Usage：HTTPS Server Certificate

- 证书文件：点“选择文件”按钮选择刚才下载的证书文件

- 点“导入”按钮

通过ClearPass Onboard给Subscriber节点签发HTTPs证书

这里统一采用Publisher节点的Onboard给Publisher和Subscriber签发HTTPs证书。

Subscriber节点：

- 在Subscriber节点创建证书签名请求。打开Subscriber ClearPass管理页面，打开 管理 -> 证书 -> Certificate Store ，点右上角的 创建证书签名请求 链接，创建一个新的证书签名请求。

- 通用名称（CN）：LabX-CPPM-1

- 专用密钥密码：aruba123

- 认证专用密码密码：aruba123

- 点“提交”按钮，在弹出的窗口中点“Download CSR”按钮下载CSR文件

Publisher节点：

- 在Publisher节点的Onboard中上传Subscriber节点的证书签名请求并生成HTTPS证书。打开Publisher ClearPass管理页面，通过在ClearPass Policy Manager页面的右上角点Menu图标，选择Onboard进入Onboard管理页面。打开 Onboard -> 证书颁发机构，点右边的Local Certificate Authority，选择 证书，点右上角的 Upload a certificate signing request 链接，在证书签名请求页面，

- Certificate Signing Request：点“选择文件”按钮打开刚才下载的CSR文件（Subscriber节点的CSR文件）

- Certificate Type：HTTPS

- Approval：勾选Issue this certificate immediately

- Expiration： 1800天

- 点“Submit Certificate Signing Request”按钮提交

- 导出HTTPS证书。在Certificate Type中选择HTTPS，点下面的Subscriber节点的LabX-CPPM-1证书，选择Export certificate，

- 格式：Base-64编码（.pem）

- Trust Chain：勾选Include certificate trust chain

- 点“输出证书”按钮导出证书

Subscriber节点：

- Subscriber节点导入证书信任列表，未导入证书信任列表时无法导入通过Publisher Onboard签发的HTTPs证书。打开Subscriber ClearPass管理页面，打开 管理 -> 证书 -> 信任列表，点右上角的 添加证书 链接，导入刚才创建的Subscriber节点的HTTPs证书（里面包含证书信任关系）。

- 证书文件：点“选择文件”按钮选择刚才下载的证书文件（Subscriber节点的证书文件）

- Usage：Others

- 点“添加证书”按钮

- Subscriber节点导入HTTPS服务器证书。打开 管理 -> 证书 -> Certificate Store ，点右上角的 导入服务器证书 链接，

- Certificate Type：服务器证书

- Usage：HTTPS Server Certificate

- 证书文件：点“选择文件”按钮选择刚才下载的证书文件（Subscriber节点的证书文件）

- 点“导入”按钮

Publisher和Subscriber的HTTPs证书导入成功后，即可正常生成和删除Subscriber操作，具体操作步骤可以参考ClearPass基础实验手册